САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики-процессов управления

Программа бакалавриата

“Большие данные и распределенная цифровая платформа”

ОТЧЁТ

По семинарскому проекту.

По дисциплине “Алгоритмы и структуры данных”.

На тему “ Влияние атмосферных помех на лазерную локацию”.

Вариант 2.

Студент гр. 24Б16-пу

Клименко С. А.

Преподаватель

Дик А. Г.

Санкт-Петербург

2026 г.

Оглавление

1. Цель работы	3

2. Описание задачи	3

3. Теоретическая часть	3

3.1. Общая характеристика задачи оценки дальности лазерного дальномера в турбулентной атмосфере	3

3.2. Геометрический критерий допустимости расстояния	5

3.3. Модель дрожания лазерного пятна и доли энергии на цели	5

3.4. Модель шумного сигнала и экспоненциальная фильтрация EWMA	6

3.5. Метод Монте-Карло и определение рабочей дальности	8

# 1. Цель работы

Цель работы – разработка программы для оценки максимальной рабочей дальности лазерного дальномера беспилотного летательного аппарата в условиях сильной приземной турбулентности, а также исследование влияния расширения лазерного пятна, дрожания луча, шумов измерения и экспоненциальной фильтрации сигнала на вероятность успешного определения расстояния до объекта.

# 2. Описание задачи

В рамках данной работы рассматривается задача моделирования работы лазерного дальномера, установленного на беспилотном летательном аппарате. Луч дальномера проходит через приземный турбулентный слой воздуха, например над нагретой поверхностью асфальта или воды. Из-за флуктуаций показателя преломления лазерное пятно на цели расширяется и случайным образом смещается относительно центра цели.

Известно, что диаметр пятна на цели не должен превышать размер самой цели, равный 0.5 м. В идеальных условиях угловая расходимость лазерного луча составляет 0.1 мрад, однако в рассматриваемой модели турбулентность ухудшает её в 3 раза каждые 200 м пути в приземном слое. Требуется разработать программу, которая для заданного диапазона расстояний оценивает вероятность успешной работы дальномера и определяет максимальную рабочую дальность при заданном уровне надёжности.

# 3. Теоретическая часть

3.1. Общая характеристика задачи оценки дальности лазерного дальномера в турбулентной атмосфере

В данной работе рассматривается задача определения максимальной рабочей дальности лазерного дальномера при наличии сильной турбулентности в приземном слое атмосферы. При распространении лазерного луча через неоднородную среду возникают два основных эффекта: увеличение угловой расходимости луча и случайное смещение центра пятна на цели. В результате на больших расстояниях уменьшается доля энергии, попадающая в объект, а измерение становится менее устойчивым к шумам.

Пусть L — расстояние от дальномера до цели. В идеальных условиях угловая расходимость луча равна

| θ0=0.1 мрад=10-4 рад. |  |
| --- | --- |

В условиях сильной турбулентности по условию задачи используется закон

| θ(L)=θ0⋅3L200, | (1) |
| --- | --- |

где L200 показывает число пройденных участков длиной по 200 м.

Если считать, что начальный диаметр луча пренебрежимо мал по сравнению с размером пятна на цели, то диаметр пятна на расстоянии L определяется геометрической формулой

| d(L)=θ(L) L. | (2) |
| --- | --- |

Радиус пятна равен

| Rs(L)=d(L)2. | (3) |
| --- | --- |

Пусть размер цели по диаметру равен

dtarget=0.5 м,

а её радиус

Rt=0.25 м.

Тогда задача состоит в том, чтобы для каждого расстояния L определить, может ли дальномер надёжно работать с учётом:

- геометрического ограничения по размеру пятна;

- случайного смещения центра пятна;

- потерь энергии на цели;

- шумов измерительного канала;

- цифровой фильтрации сигнала.

Таким образом, задача оценки дальности сводится к последовательной проверке геометрической допустимости и вероятности успешного обнаружения отражённого сигнала.

3.2. Геометрический критерий допустимости расстояния

Первый этап модели основан на геометрическом ограничении: диаметр лазерного пятна на цели не должен превышать диаметр самой цели.

Если для некоторого расстояния выполняется неравенство

| d(L)>0.5 м | (4) |
| --- | --- |

то такое расстояние сразу считается непригодным для работы дальномера, и дальнейшее статистическое моделирование не проводится. В этом случае вероятность успешного измерения принимается равной нулю.

Таким образом, первый этап является детерминированным геометрическим фильтром. Он позволяет сразу исключить те расстояния, на которых лазерное пятно становится больше объекта, а значит, система уже не может гарантировать корректную работу по условию задачи.

3.3. Модель дрожания лазерного пятна и доли энергии на цели

Если расстояние прошло геометрический отсев, выполняется второй этап анализа, основанный на статистическом моделировании. На этом этапе учитывается beam wander — случайное смещение центра лазерного пятна относительно центра цели.

Пусть координаты смещения центра пятна в плоскости цели моделируются как независимые нормально распределённые случайные величины:

| Xi,Yi∼N(0,σw2), | (5) |
| --- | --- |

где σw — среднеквадратическое отклонение дрожания пятна.

Тогда модуль смещения центра в i-м испытании определяется формулой

| ri=Xi2+Yi2. | (6) |
| --- | --- |

Пятно и цель рассматриваются как два круга радиусов Rs и Rt, расстояние между центрами которых равно ri. Пусть

| S∩(Rs,Rt,ri) | (7) |
| --- | --- |

— площадь пересечения этих кругов. Тогда доля энергии лазерного пятна, попавшая в цель, вычисляется как

| ηi=S∩(Rs,Rt,ri)πRs2. | (8) |
| --- | --- |

В данной работе предполагается равномерное распределение энергии по площади пятна. Поэтому величина ηi показывает, какая часть всей энергии луча реально попала на цель при данном случайном смещении.

Если для очередного испытания получено

ηi<ηmin,

то такой прогон считается неуспешным. Здесь ηmin — минимально допустимая доля энергии, необходимая для уверенного обнаружения сигнала.

Таким образом, на втором этапе сначала проверяется не просто факт прохождения луча к цели, а достаточность доли энергии, попавшей на объект.

3.4. Модель шумного сигнала и экспоненциальная фильтрация EWMA

Даже если на цель попало достаточно энергии, реальный приёмный тракт дальномера работает в условиях шума. Поэтому в модели учитывается гауссовский шум измерения и последующая цифровая фильтрация сигнала.

Пусть в одном испытании дальномер испускает серию из M импульсов. Для каждого импульса идеальная амплитуда сигнала считается пропорциональной доле энергии, попавшей на цель:

| Aideal=A0ηi, | (9) |
| --- | --- |

где A0 — амплитуда сигнала в идеальном случае.

Тогда реальное измеренное значение амплитуды записывается как

| At=Aideal+b+εt, | (11) |
| --- | --- |

где b — постоянная фоновая составляющая, а

| εt∼N(0,σA2) | (12) |
| --- | --- |

— гауссовский шум с дисперсией σA2.

Для подавления случайных колебаний в работе используется экспоненциальное сглаживание EWMA. Если At — сглаженное значение сигнала после t-го импульса, то фильтрация задаётся рекуррентной формулой

| At=αAt+(1-α)At-1, | (13) |
| --- | --- |

где α∈0,1 — коэффициент сглаживания.

Начальное значение можно принять в виде

A1=A1.

После обработки серии из Mимпульсов анализируется итоговое значение AM. Если выполняется условие

AM≥T,

где T — порог чувствительности приёмника, то испытание считается успешным. В противном случае фиксируется неуспешное измерение.

Использование EWMA позволяет уменьшить влияние случайного шума и повысить устойчивость оценки сигнала, не прибегая к сложным методам цифровой обработки.

3.5. Метод Монте-Карло и определение рабочей дальности

Поскольку смещение пятна и шум сигнала являются случайными величинами, оценка работоспособности дальномера выполняется методом Монте-Карло.

Для каждого расстояния L, прошедшего геометрический этап, проводится N независимых статистических испытаний. В каждом испытании:

- генерируется случайное смещение центра пятна;

- вычисляется доля энергии, попавшая в цель;

- при необходимости моделируется серия шумных амплитудных измерений;

- применяется экспоненциальная фильтрация;

- принимается решение об успешности или неуспешности данного прогона.

Если число успешных прогонов равно success, то вероятность успешной работы дальномера на расстоянии L оценивается как

| p(L)=successN. | (14) |
| --- | --- |

После этого для всего диапазона расстояний строится зависимость p(L), и максимальная рабочая дальность определяется по условию требуемой надёжности:

| Lwork=max⁡{L:p(L)≥preq}, | (13) |
| --- | --- |

где preq — минимально допустимая вероятность успешного измерения, например 0.95.

Таким образом, метод Монте-Карло позволяет перейти от детерминированной геометрической оценки к вероятностной характеристике работы системы. Итоговая дальность определяется не только размером пятна, но и устойчивостью обнаружения сигнала в условиях случайных атмосферных и шумовых воздействий.